聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2018年8月26日，聊城市星光木业有限公司组织召开公司年产50万张绿色环保细木工板项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城市星光木业有限公司）、环评单位（聊城大学）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀3名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

- 项目建设地点位于东昌府区嘉明工业园内，安居路以北、昌润路以西、加隆路以东。项目总投资600万元，其中环保投资100万元，建设年产50万张绿色环保细木工板项目，项目占地面积20000平方米，购置细木工板拼板机、冷压机、热压机、涂胶机、砂光机、磨光机等加工设备及配套环保设施。

建设性质为新建，项目生产规模为：年产50万张绿色环保细木工板。

（二）环保审批情况

2010年5月聊城市星光木业有限公司委托聊城大学编制了《聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目环境影响报告表》，2010年6月25日聊城市环境保护局东昌府分局以东昌环管[2010]46号对其进行了审批。2018年7月由山东聊和环保科技有限公司对项目进行了环保验收监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资600万元，其中环保投资100万元。占总投资16.7％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产50万张绿色环保细木工板及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，本项目较环评及环评批复基本没有变化，未发生重大变动。

| 类别 | 环评要求 | 实际建设 | 是否属于重大变更 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水经化粪池处理后进入储存池存放，全部用于厂区绿化，不外排 | 生活污水经化粪池处理后，由环卫定期清掏外运 | 不属于重大变更 |
| 废气 | 燃煤 | 燃气 | 不属于重大变更 |
|  | 热压、涂胶废气无组织排放 | 热压、涂胶增加废气收集 | 环保设施升级，不属于重大变更 |
| 固废 | 无废UV灯管、废润滑油 | 建设有废气收集处理设施-光氧催化装置有废UV灯管产生；另设备维护有废润滑油产生 | 已建设危废间，能得到妥善处置，不属于重大变更。 |

经专家组评审判定，以上变动均不属于重大变更。

- 环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目生产环节产生生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏外运，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

①热压废气

项目热压工序产生的热压废气，主要成分为甲醛，经UV光解设备处理后，通过15米高排气筒排放。二号车间北部和3号车间西南部各有一根排气筒，分别为P1和P2；

②涂胶废气

项目在涂胶过程中会产生有机废气，主要成分为甲醛，经UV光解设备处理后，通过15米高排气筒P3排放；

③天然气锅炉废气

项目天然气燃烧会产生废气，主要成分为SO2、NOx和烟尘，经15米高排气筒P4排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为细木工板拼板机、冷压机、热压机、涂胶机、砂光机、磨光机运行过程中产生的噪声，通过设备基础减震、门窗隔声、厂房隔声等措施，降低对外环境的影响

（四）固体废物

- 本项目固体废弃物主要为砂光和锯边处理产生的下脚料、木屑和UV光解设备周期更换产生的废UV灯管、设备运行维护产生的废矿物油以及职工的生活垃圾。

- 其中，砂光和锯边处理产生的下脚料、木屑集中收集后外售综合利用；

- 员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；

- 设备运行维护产生的废矿物油收集后委托烟台龙门润滑油科技有限公司无害化处置；

- UV光解废灯管属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物，废物代码900-023-29，经现场踏勘，目前尚未产生。一旦产生，须规范放置于危废暂存间，并与有资质单位签订有效的危废处理协议，保证得到妥善处置。

- 四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城市星光木业有限公司年产50万张绿色环保细木工板项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

- 1.废气

验收监测期间，热压工序东排气筒产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.4mg/m3，最高排放速率为5.3×10-3kg/h，热压工序北排气筒产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.5mg/m3，最高排放速率为6.3×10-3kg/h，涂胶工序排气筒产生的有组织甲醛最大排放浓度为1.6mg/m3，最高排放速率为9.0×10-3kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相关排放标准要求；天然气排气筒P4燃烧工序产生的有组织颗粒物最大排放浓度为9.6mg/m3，最高排放速率为4.0×10-3kg/h，有组织二氧化硫最大排放浓度为20mg/m3，最高排放速率为0.014kg/h，有组织氮氧化物最高排放浓度为90mg/m3，最高排放速率为0.038kg/h,均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值要求、《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2013）表2标准及第2号修改单中要求。

- 2. 噪声

- 验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在56.3dB(A)-57.6dB(A)之间,夜间厂区不生产，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

- 3.固体废物

本项目固体废弃物主要为砂光和锯边处理产生的下脚料、木屑和UV光解设备周期更换产生的废UV灯管、设备运行维护产生的废矿物油以及职工的生活垃圾。

其中，砂光和锯边处理产生的下脚料、木屑集中收集后外售综合利用；

员工生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；

设备运行维护产生的废矿物油收集后委托烟台龙门润滑油科技有限公司无害化处置；

UV光解废灯管属于危险废物，废物类别为HW29含汞废物，废物代码900-023-29，经现场踏勘，目前尚未产生。一旦产生，须规范放置于危废暂存间，并与有资质单位签订有效的危废处理协议，保证得到妥善处置。

4.污染物总量核查

根据聊城市环境保护局东昌府分局对聊城市星光木业有限公司锅炉技术改造项目下发的建设项目污染物总量确认书，本项目需申请总量控制SO2：0.792t/a，NOx：0.26t/a。根据本次验收监测结果核算，SO2的排放量为0.055t/a，NOx的排放量为0.249t/a，均不超过总量控制指标。

（二）环境管理调查

聊城市星光木业有限公司制定了《聊城市星光木业有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

- 须规范建设危废间；

- 加强文本编制质量。

- 六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城市星光木业有限公司验收组

2018年10月19日