聊城七氏食品有限公司年屠宰3000万羽小肉杂鸡扩建项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年11月14日，聊城七氏食品有限公司组织召开公司年屠宰3000 万羽小肉杂鸡扩建项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城七氏食品有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

聊城七氏食品有限公司成立于2007年11月，建设地址位于山东省聊城莘县张寨乡驻地，注册资金200万元，经营范围：牛、羊、禽类的宰杀、冷藏销售。由于企业经营状况良好，现扩大规模，投资900万元，利用原有厂区内的闲置空地进行建设，新建厂房、冷库等总面积6442平方米，购置屠宰流水线、二氧化碳制冷机等生产设备，建设年屠宰3000万羽小肉杂鸡扩建项目。

（2）环保审批情况

2019年7月委托山东斐然环保咨询有限公司编制了《聊城七氏食品有限公司年屠宰3000万羽小肉杂鸡扩建项目环境影响报告书》，2019年9月24号取得《关于聊城七氏食品有限公司年屠宰3000万羽小肉杂鸡扩建项目环境影响报告书的批复》（莘行审报告书 [2019]2号），聊城七氏食品有限公司于2020年10月委托山东聊和环保科技有限公司承担该项目的竣工环境保护验收监测工作，于2020年10月10日派技术人员进行现场勘查和资料搜集，编制了验收监测实施方案，并于2020年10月22日至10月23日对该项目进行了竣工环保验收现场监测，并根据现场监测和检查结果编制了本验收监测报告书。

（3）投资情况

项目实际总投资900万元，其中环保投资126万元，占总投资额的14%。

（4）验收范围

本次验收范围为年屠宰3000万羽小肉杂鸡扩建项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经过现场踏勘，生产性质、生产地点、生产规模、环保设施和生产设备与工艺流程均无明显变动，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2015]52号、《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，以上变动不属于重大变更，可纳入竣工环境保护验收管理。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为屠宰车间废水、设备地面冲洗废水、锅炉废水、除臭喷淋废水和生活污水。本项目产生的全部废水经厂区内新建的污水处理站处理达标后排至苏村支渠，经苏村支渠汇入张寨分干渠、范莘干沟，最终进入徒骇河。

（2）废气污染源及其治理措施

项目有组织废气主要包括屠宰车间、污水处理站排放的恶臭，食堂油烟。屠宰车间的恶臭气体主要来自屠宰车间中宰杀、净膛等工序，经负压集气抽风装置收集、后经“碱液喷淋+ UV光氧催化”装置处理后由1根15m高排气筒P3排放，项目污水处理站全封闭建设，将污水处理站产生的恶臭收集后经“碱液喷淋+ UV光氧催化”装置处理后经1根15m高排气筒P4排放，食堂油烟经油烟净化器处理后经过高于所在附属建筑物顶1.5米高的排气筒排放。

无组织废气主要为生产区及污水处理站恶臭。未被收集的卸鸡台、屠宰区、粪便暂存区的恶臭，污水处理站未被收集的恶臭，经过车间微负压状态和污水出站加强管理、每天冲洗打扫后无组织排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为屠宰车间设备、制冷系统的泵、压缩机、污水处理站内的水泵和风机的噪声。通过基础减振、距离衰减、并将设备布置在封闭车间内等综合控制等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目产生的一般固废主要有粪便、屠宰车间内脏清理产生的不可利用的内脏、污水处理站污泥及格栅截留物、鸡毛、生活垃圾；危险废物有病死鸡、废紫外灯管、废树脂、废压缩机冷冻机油及油桶。

项目卸鸡台和屠宰车间产生的粪便外卖至有机肥料生产厂家作原料，鸡毛外卖做羽毛粉；屠宰车间产生肠胃内容物及不可食内脏外卖处理后可以做鱼类饲料。项目污水处理站污泥、格栅截留物、生活垃圾为一般固废，定期委托环卫部门清运。

病死鸡委托莘县华信生物科技有限责任公司进行无害化处理；废紫外灯管、废压缩机冷冻机油及油桶、废树脂暂时没有产生，产生时委托有资质危废处置单位处理。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城七氏食品有限公司年屠宰3000

万羽小肉杂鸡扩建项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，屠宰车间排气筒P3有组织排放的污染物中氨、硫化氢的最大排放速率分别为9.76×10-3kg/h，1.30×10-3kg/h，臭气浓度为1299，污水处理排气筒P4有组织排放的污染物中氨、硫化氢的最大排放速率分别为0.0133kg/h，2.3×10-3kg/h，臭气浓度为1299，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2相关标准限值要求；食堂油烟排气筒P5有组织排放的油烟最大排放浓度为0.47mg/m3，满足《山东省饮食业油烟排放标准》（DB37/597-2006）表2限值要求。

验收监测期间，无组织厂界监控点氨、硫化氢小时排放浓度最大分别为0.08mg/m3、0.015mg/m3，臭气浓度为19，均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1中相关标准限值要求。

②废水

验收监测期间，污水总排口废水2天监测中pH测定范围在7.38-7.51，CODCr、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、总氮、总磷和大肠菌群数最大值分别为29mg/L、7.6mg/L、0.820mg/L、12mg/L、0.16mg/L、17.5mg/L、0.38mg/L、9.4×102MPN/mL，以上均符合《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3、《流域水污染物综合排放标准 第4部分：海河流域》（DB 37/ 3416.4－2018）表2中的二级标准以及“聊政办字[2017]21号”中Ⅴ类水体要求。本项目COD、氨氮排放总量控制指标分别为16.5476t/a、0.8326t/a。根据监测结果，每年约运行2400小时， COD、氨氮折算满负荷排放总量为11.9016t/a和0.301104t/a，均不超过总量控制指标。

③噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声2#、3#测定值在54.9dB~56.8dB之间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，1#交通噪声58.5满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求。

④固废

本项目产生的一般固废主要有粪便、屠宰车间内脏清理产生的不可利用的内脏、污水处理站污泥及格栅截留物、鸡毛、生活垃圾；危险废物有病死鸡、废紫外灯管、废树脂、废压缩机冷冻机油及油桶。项目卸鸡台和屠宰车间产生的粪便外卖至有机肥料生产厂家作原料，鸡毛外卖做羽毛粉；屠宰车间产生肠胃内容物及不可食内脏外卖处理后可以做鱼类饲料。项目污水处理站污泥、格栅截留物、项目生活垃圾为一般固废，定期委托环卫部门清运。病死鸡委托莘县华信生物科技有限责任公司进行无害化处理；废紫外灯管、废压缩机冷冻机油及油桶、废树脂暂时没有产生，产生时委托有资质危废处置单位处理。

（2）环境管理调查

公司制定了《聊城七氏食品有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）卸鸡平台敞开面过大，需要进一步密闭，加强废气收集；

（2）食堂油烟需要进一步完善爬梯平台和标识牌；

（3）废水排放口需要完善废水排放口标识，规范废水排放监测。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城七氏食品有限公司验收组

2020年11月14日