茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目

# 竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2020年12月13日，茌平县鲁冠汽车零部件有限公司组织召开年产3万台汽车散热器项目竣工环境保护验收现场检查及验收及验收会。验收工作组由工程建设单位（茌平县鲁冠汽车零部件有限公司）、监测单位（山东聊和环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茌平县鲁冠汽车零部件有限公司位于茌平县工业园，占地面积2000平方米，总投资300万元，购置冲压机、电焊机、喷塑机、固化机等，生产规模为年产3万台汽车散热器。

（二）环保审批情况

本次验收项目属于新建项目。

茌平县鲁冠汽车零部件公司于2009年8月委托山东绿盾环保工程有限公司编制了《茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目环境影响报告表》，2009年11月1日茌平县环保护局以茌环管【2009】59号对其进行了审批，2016年10月茌平县鲁冠汽车零部件公司委托茌平县环境监测站对该项目进行环保验收监测工作，并根据验收监测结果和现场检查情况编制了验收检测报告。项目投产后根据生产情况需要，茌平县鲁冠汽车零部件有限公司对建设项目进行部分调整，根据《山东省环境保护厅关于办理环境影响评价文件变更有关事项的通知》（鲁环评函[2012]27号）的有关规定，于2016年11月委托山东绿盾环保工程有限公司承担该项目的环境影响评价补充报告编制工作，于2016年12月28日茌平县环境监测站对环境影响评价补充报告进行验收。

由于原验收报告未体现喷塑工序产生VOCs的有关内容，因此建设单位于2020年10月份委托山东聊和环保科技公司对该项目进行补充验收，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2020年10月28日-10月29日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（三）投资情况

项目实际总投资300万元，其中环保投资10万元。占总投资3.3％。

（四）验收范围

本次验收的范围为年产3万台汽车散热器生产设备及其配套环保设施。

二、工程变更情况

补充环评中的清洗废液委托天津莱克特洁化工有限公司进行处理，实际超声波清洗废水产生后暂存于容器中，不定期运至南厂区。利用南厂区内的水处理设备（超声波清洗废水进入水处理设备后，首先投加PH调节剂进行预处理，然后投加PAC、PAM来对废水进行絮凝沉淀处理，最终经过MBR膜固液分离后进行生物处理）进行处理，处理后用于厂区硬化地面洒水降尘，不外排。

该项目生产规模，污染物类别没有发生变化，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》环办[2020]688号，以上变动不属于重大变更。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水污染源及其治理措施

本项目无生产废水外排，废水主要为生活污水，生活污水部分用于绿化蒸发损耗外，其余部分进入化粪池，经化粪池处理后用作肥料，不外排。超声波清洗池产生的清洗废水暂存于规定的容器中，不定期运到南厂，由南厂内的水处理设备处理后（超声波清洗废水进入水处理设备后，首先投加PH调节剂进行预处理，然后投加PAC、PAM来对废水进行絮凝沉淀处理，最终经过MBR膜固液分离后进行生物处理）用于厂区硬化地面洒水降尘，不外排。

（二）废气污染源及其治理措施

本项目产生的废气主要是焊接烟尘等过程中产生的颗粒物和喷塑、烘烤工序产生的塑粉、VOCs。焊接过程中产生的颗粒物由移动式焊烟净化器处理后在车间无组织排放；喷塑、烘烤工序产生的塑粉、VOCs经过布袋除尘、UV光氧+活性炭装置处理，处理后经15m高排气筒排放。

（三）噪声

本项目噪声源主要为冲压机、组装台等设备运行时产生的噪声，通过厂房隔声措施、高噪声设备安装减振基座等隔声降噪措施，降低对外环境的影响。

（四）固体废物

本项目生产固废主要由金属废弃物、除尘器收集的塑粉和生活垃圾。金属废弃物外售，除尘器收集的塑粉收回利用；产生生活垃圾由环卫部门处理。

四、验收监测结果

（一）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《茌平县鲁冠汽车零部件有限公司年产3万台汽车散热器项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

1.废水

本项目无生产废水外排，废水主要为生活污水，生活污水部分用于绿化蒸发损耗外，其余部分进入化粪池，经化粪池处理后用作肥料，不外排。超声波清洗池产生的清洗废水由厂区内废水处理设备（超声波清洗废水进入水处理设备后，首先投加PH调节剂进行预处理，然后投加PAC、PAM来对废水进行絮凝沉淀处理，最终经过MBR膜固液分离后进行生物处理）处理后用于厂区硬化地面洒水降尘，不外排。

2.废气

验收监测期间，有组织VOCs最大监测浓度及排放速率为0.64mg/m3、1×10-3kg/h；有组织苯、甲苯、二甲苯均未检出，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表2标准要求。有组织颗粒物最大监测浓度及排放速率为4.2 mg/m3、6.5×10-3kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）相关标准要求。

无组织颗粒物最大监测浓度为0.455mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。无组织苯最大监测浓度为6.5μg/m3 ，无组织甲苯最大监测浓度为20.5μg/m3 ，无组织二甲苯最大监测浓度为123μg/m3，无组织VOCs最大检测浓度0.31mg/m3 。满足《挥发性有机物排放标准 第5部分 表面涂装业》（DB37/2801.5-2018）表3标准要求。

3. 噪声

厂界监测点位昼间噪声在52.1dB(A)-54.5dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。

4.固体废物

同上文三、（四）。

（二）环境管理调查

茌平县鲁冠汽车零部件有限公司制定了《茌平县鲁冠汽车零部件有限公司环保制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见：

在今后企业环保工作中，建议企业落实以下要求：

1.焊接烟尘集气罩过高，加设垂帘提高废气收集效率；

2.喷塑敞开面过大，用硬质材料将喷塑与固化装置进一步密闭；

3.及时清理地面积尘，注意厂区卫生，保持清洁生产。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过/程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

茌平县鲁冠汽车零部件有限公司验收组

2020年12月13日