山东举润金属制品有限公司年产6000吨钢丝绳、6000吨钢纤维项目

竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2022年03月13日，山东举润金属制品有限公司组织召开公司年产6000吨钢丝绳、6000吨钢纤维项目竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东举润金属制品有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东举润金属制品有限公司位于山东省聊城市莘县十八里铺镇工业聚集区宁王路18号。公司总投资200万元 ，占地面积11656.8m2，租赁厂房购置挤出机、手动打盘机、倒丝机、合绳机、合股机等生产设备，生产规模可达年产6000吨钢丝绳、6000吨钢纤维。

（2）环保审批情况

2020年9月山东举润金属制品有限公司委托山东国嘉环保科技有限公司编制了《山东举润金属制品有限公司年产6000吨钢丝绳、6000吨钢纤维项目环境影响报告表》，2020年12月24日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2020〕95号对其进行了审批。

2022年1月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2022年2月23日-24日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东绿和环保咨询有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资31万元，占总投资15.5％。

（4）验收范围

本次验收范围为年产6000吨钢丝绳、6000吨钢纤维项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，环评设计的喷码废气通过采用环保型水性油墨以无组织形式排放，实际建设为喷码产生的废气跟注塑废气共同经“水（碱）喷淋+过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后通过1根15m高排气筒P1排放；倒丝机实际建设比环评设计多4台，手动打盘机实际数量比环评设计数量少两台，均为辅助设备，不影响总体产能。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为循环冷却废水和生活废水，循环冷却废水循环使用，定期更换，更换的废水用于厂区绿化，不外排。生活废水经化粪池处理后，由环卫部门清运，不外排。

（2）废气污染源及其治理措施

# 本项目生产过程中产生的废气主要包括注塑、喷码工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、氯化氢、氨。注塑工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、氯化氢和喷码工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、氨采用“水（碱）喷淋+过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”处理后通过同1根15m高排气筒P1处理后达标排放。对于未收集到的废气通过车间通风无组织排放。

（3）噪声

# 本项目噪声主要为钢纤维切割机、挤出机、搅拌机等设备运行的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要为不合格产品及下脚料、PVC颗粒废包装、喷码油墨废包装桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭、碱喷淋废液及员工生活产生的生活垃圾。生产过程中产生的下脚料、不合格产品、PVC颗粒废包装和员工产生的生活垃圾属于一般固废，下脚料、不合格产品、PVC颗粒废包装外售物资公司综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清理。

“水（碱）喷淋+过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”环保设施产生的废催化剂、废过滤棉、废活性炭、碱喷淋液均属于危险废物，产生时暂存危废间全部委托有资质的单位进行处置，喷码工序产生的废包装桶由危废暂存间暂存，由生产单位回收处理，若发生破损，无法修复、加工回用，则委托相关资质单位处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《山东举润金属制品有限公司年产6000吨钢丝绳、6000吨钢纤维项目竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，P1注塑工序有组织VOCs[2]最高排放浓度为0.75mg/m3，排放速率最大值为1.9×10-3kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1相关标准要求，有组织氯化氢最高排放浓度为0.38mg/m3，排放速率最大值为9.4×10-4kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求，有组织苯最高排放浓度为0.053mg/m3，排放速率最大值为1.3×10-4kg/h，甲苯最高排放浓度0.099mg/m3，排放速率最大值为2.5×10-4kg/h，二甲苯最高排放浓度为0.254mg/m3，排放速率最高为6.5×10-4kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求；有组织喷码工序VOCs[1]最高排放浓度为4.09mg/m3，排放速率最大值为0.0102kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表2相关标准要求，有组织喷码工序氨最高排放浓度为1.0mg/m3，排放速率最大值为2.39×10-3kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2相关标准要求。无组织苯最高排放浓度为19.4μg/m3，无组织甲苯最高排放浓度为37.4μg/m3，无组织二甲苯最高排放浓度为28.1μg/m3，无组织VOCs[1]最高排放浓度为1.1mg/m3，无组织VOCs[2]最高排放浓度为0.27mg/m3，均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表3及《挥发性有机物排放标准第4部分：印刷行业》（DB 37/2801.4-2017）表3相关标准要求；无组织颗粒物最高排放浓度为0.280mg/m3，无组织氯化氢最高排放浓度为0.078mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准；无组织氨最高排放浓度为0.05mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1相关标准；车间外一点无组织VOCs[2]浓度最高为0.28mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量核查：根据企业提供资料喷码工序根据客户要求进行喷码且生产时间不连续一般年运行时间为2610小时，注塑工序年工作时间7200小时，本项目折满负荷VOCs排放总量分别为0.03168t/a，满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.0317t/a。

②废水

验收监测期间，废水pH为7.8-7.9，化学需氧量最高排放浓度为22mg/L，五日生化需氧量最高浓度为5.7mg/L，氨氮最高排放浓度为0.474mg/L，悬浮物最高排放浓度为8mg/L，溶解性总固体最高浓度为860mg/L，均满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1“厂区绿化”相关标准要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在52.7-57.3(dB)之间，夜间噪声在43.2-46.3(dB)之间符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。

④固废

本项目生产过程中产生的固体废物主要为不合格产品及下脚料、PVC颗粒废包装、喷码油墨废包装桶、废催化剂、废过滤棉、废活性炭、碱喷淋废液及员工生活产生的生活垃圾。生产过程中产生的下脚料、不合格产品、PVC颗粒废包装和员工产生的生活垃圾属于一般固废，下脚料、不合格产品、PVC颗粒废包装外售物资公司综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清理。

“水（碱）喷淋+过滤棉+活性炭吸附脱附+催化燃烧装置”环保设施产生的废催化剂、废过滤棉、废活性炭、碱喷淋液均属于危险废物，产生时暂存危废间全部委托有资质的单位进行处置，喷码工序产生的废包装桶由危废暂存间暂存，由生产单位回收处理，若发生破损，无法修复、加工回用，则委托相关资质单位处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《山东举润金属制品有限公司环保管理制度》,并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）、危废暂存间进一步完善危废管理台帐。

（2）、项目运营过程中，严格执行排污许可排放标准，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

山东举润金属制品有限公司验收组

2022年03月13日