山东鼎立保温新材料有限公司年产3万平方米金属面聚氨酯夹芯板

迁建项目（一期）竣工环境保护验收意见

2023年6月1日，山东鼎立保温新材料有限公司（以下简称公司）组织召开年产3万平方米金属面聚氨酯夹芯板项目迁建项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东鼎立保温新材料有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东绿和环保咨询有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东鼎立保温新材料有限公司原建设地位于山东省聊城市东昌府区嘉明开发区嘉明路33号，注册资金1000万元，公司主要经营聚氨酯保温材料的生产、销售及技术研发等。由于租赁合同到期等原因，年生产3×104 m2金属面聚氨酯夹芯板项目迁建至嘉明经济开发区嘉明路西首路南、京九铁路东。

公司迁建项目预计总投资260万元，租赁现有车间1794平方米，淘汰原有设备，新购置聚氨脂发泡设备、板体定型模具、剪板机、折弯机等，达产产能3×104 m2金属面聚氨酯夹芯板项目。项目分期建设、验收，本次验收为一期，一期实际投资200万元，生产规模可达年产2.4×104 m2金属面聚氨酯夹芯板。

（2）环保审批情况

2022年9月公司委托山东锦航环保科技有限公司编制了《山东鼎立保温新材料有限公司年产3万平方米金属面聚氨酯夹芯板项目迁建项目环境影响报告表》，2023年3月聊城市东昌府区行政审批服务局以东昌环审〔2023〕5号对其进行了审批。本项目于2023年3月开工，2023年4月进行试生产。

2023年4月公司委托山东绿和环保咨询有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东绿和环保咨询有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2023年4月7日-8日进行了该项目检测。山东绿和环保咨询有限公司根据验收监测结果和现场检查情况，编制本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资200万元，其中环保投资8万元，占总投资4％。

（4）验收范围

山东鼎立保温新材料有限公司年产3万平方米金属面聚氨酯夹芯板迁建（一期，2.4×104 m2）项目及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，公司实建工程的聚氨酯板成型模具比环评设计少2台，生产规模可达年产2.4×104 m2。本次验收为一期。根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号判定，本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

# 本项目废水主要为生活废水，生活污水依托厂区化粪池处理后经市政管网排入聊城嘉明康达污水处理有限公司深度处理后达标外排。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目产生的废气主要包括发泡、定型工序产生的VOCs、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、二苯基甲烷二异氰酸酯MDI。工艺废气经管道收集后进入“两级活性炭吸附”装置净化后，通过1根15m高排气筒P1排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为发泡机、剪板机、折弯机等设备运行产生的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的固体废物主要为生活垃圾、泡沫边角料、金属边角料、废覆膜纸（以及少量废PE膜）、二苯甲烷二异氰酸酯包装桶、聚醚多元醇组合物包装桶、废润滑油、润滑油包装桶、含油废抹布、废活性炭。

生活垃圾、泡沫边角料、金属边角料、废覆膜纸（以及少量废PE膜）属于一般固废，泡沫边角料收集后回填至模具，金属边角料、废覆膜纸（以及少量废PE膜）分类收集后外售综合利用；生活垃圾暂存厂区垃圾桶，由环卫部门定期清运；二苯甲烷二异氰酸酯包装桶、聚醚多元醇组合物包装桶、废润滑油、润滑油包装桶、含油废抹布、废活性炭属于危险废物，其中没有破损的二苯甲烷二异氰酸酯包装桶、聚醚多元醇组合物包装桶由厂家回收，破损的包装桶连同其余废润滑油、润滑油包装桶、含油废抹布、废活性炭委托有危废资质单位聊城市舒达再生资源回收有限公司处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东绿和环保咨询有限公司出具的《山东鼎立保温新材料有限公司年产3万平方米金属面聚氨酯夹芯板项目迁建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，P1有组织VOCs最高排放浓度为3.42mg/m3，排放速率最大值为0.0159kg/h；苯最高排放浓度为0.125mg/m3，排放速率最大值为5.81×10-4kg/h；甲苯最高排放浓度0.512mg/m3，排放速率最大值为2.40×10-3kg/h；二甲苯最高排放浓度为0.772mg/m3，排放速率最高为3.67×10-3kg/h；以上污染物均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》（DB 37/2801.6-2018）表1相关标准要求。臭气最高排放浓度为1122，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2相关标准要求。

无组织排放：苯最高排放浓度为2.4μg/m3，甲苯最高排放浓度为4.5μg/m3，二甲苯最高排放浓度为9.1μg/m3， VOCs最高排放浓度为1.57mg/m3均满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》表3相关标准要求；臭气最高排放浓度为16，满足《恶臭污染物排放标准》表1相关标准；厂区内任一点 VOCs浓度最高为1.42mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量核查：根据企业提供资料发泡、定型工序年工作时间2400小时，本项目折满负荷VOCs排放总量为0.051t/a，满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.122t/a；本项目聚氨酯夹芯板年产量为336吨/年，单位产品VOCs排放量为0.152kg/t，符合《合成树脂工业污染物排放标准》GB31572-2015表5中0.3kg/t产品的要求。

②废水

验收监测期间，废水pH为7.1-7.4，化学需氧量最高排放浓度为121mg/L，五日生化需氧量最高浓度为49mg/L，氨氮最高排放浓度为11.1mg/L，悬浮物最高排放浓度为15mg/L，溶解性总固体最高浓度为824mg/L，总磷最高排放浓度为0.30mg/L，总氮最高排放浓度为16.4mg/L，动植物油最高排放浓度为0.39mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准以及聊城嘉明康达污水处理有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在56.0-64.0 dB之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

④固废

同上文三、（四）。

（2）环境管理调查

公司制定了《山东鼎立保温新材料有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，验收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

- 后续要求

- 贯彻《重点行业挥发性有机物综合治理方案》环大气[2019]53号、《山东省涉挥发性有机物企业分行业治理指导意见》（鲁环发〔2019〕146号）等相关要求，持续提高有机废气收集率和废气净化系统运行管理，确保净化工艺有效运行、达标排放。

- 加强固体废物、危险废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单进行管理，保证合规、安全处理处置。

- 按照现场验收会要求，提高清洁生产水平、进一步完善验收监测报告。

山东鼎立保温新材料有限公司验收组

2023年6月1日