聊城海克潜水运动用品有限公司潜水衣、冲浪衣等加工迁建项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收工作组验收意见

2021年07月24日，聊城海克潜水运动用品有限公司组织召开公司潜水衣、冲浪衣等加工迁建项目（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（聊城海克潜水运动用品有限公司）、验收单位（山东聊和环保科技有限公司）、并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

聊城海克潜水运动用品有限公司位于聊城经济技术开发区金山路、松花江路交汇处东北角。项目预计总投资2100万元，占地面积16854.09m2，利用厂区建设潜水衣、冲浪衣等加工迁建项目，企业由于资金问题，环评设计的成品海绵床生产线设备未购置，实际生产过程中的成品海绵床全部外购，劈刀机、贴合机、压纹机实际数量均比环评设计数量少3台，压纹机实际数量比环评设计数量少1台，针车实际数量比环评设计数量少68台，项目分期验收，本次验收均为一期，一期实际投资900万元，生产规模为年产潜水衣2.5万件、冲浪衣1.25万件、袜套12.5万双、潜水手套7.5万双、运动护具12.5万套、杯套25万个、钓鱼裤2.5万条。

（2）环保审批情况

本次验收为迁建项目。2020年9月山东国嘉环保科技有限公司编制了《聊城海克潜水运动用品有限公司潜水衣、冲浪衣等加工迁建项目环境影响报告表》，2020年11月3日聊城市生态环境局经济技术开发区分局以聊开环报告表【2020】52号对其进行了审批。2021年6月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2021年7月1日、3日；2021年7月16日、17日对企业进行了该项目检测，根据验收检测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。

（3）验收范围

本次验收范围为聊城海克潜水运动用品有限公司潜水衣、冲浪衣等加工迁建项目（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

- 通过现场调查，对照环评报告及审批意见：

（1）企业由于资金问题，环评设计的成品海绵床生产线设备未购置，实际生产过程中的成品海绵床全部外购，劈刀机、贴合机、压纹机实际数量均比环评设计数量少3台，压纹机实际数量比环评设计数量少1台，针车实际数量比环评设计数量少68台，项目分期验收，本次验收均为一期，一期实际投资900万元，生产规模为年产潜水衣2.5万件、冲浪衣1.25万件、袜套12.5万双、潜水手套7.5万双、运动护具12.5万套、杯套25万个、钓鱼裤2.5万条。

- （2）设备情况

劈刀机、贴合机、裁床实际数量均比环评设计数量少3台，压纹机实际数量比环评设计数量少1台，针车实际数量比环评设计数量少68台，打包机实际数量比环评设计数量少1台，主要设备数量均比环评设计数量少，增加的设备主要是辅助设备，增加1台检布机，1台冲压机，5台量包机。

- （3）环保设施处理情况

本项目属于迁建项目，一期产污环节主要是1台贴合机，根据本次验收监测结果有机废气的产生浓度最高为2.11mg/m3、年产生量为0.046吨，贴合工序废气产生量比较少，产污环节主要集中在二期待建橡胶密炼、开炼翻胶冷却、两次发泡工序和3台贴合机产生的废气；本项目贴合产生的废气经集气罩+“过滤棉+UV光氧设备+活性炭吸附装置”收集处理后经15米高排气筒排放，根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》环办环评函〔2020〕688号，第8条废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外），本项目不新增排放污染种类；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的，聊城海克潜水运动用品有限公司位于聊城经济技术开发区金山路、松花江路交汇处东北角所在区域位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物主要是颗粒物，本项目污染物是VOCS；（3）废水第一类污染物排放量增加的，本项目不涉及废水污染物排放量增加；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的，本项目不涉及其他污染物排放量增加；待成品海绵床生产线设备购置完成，须更换环保设备处理设施为集气罩+“过滤棉+活性炭吸附床+催化燃烧装置”。本项目以上变动不涉及重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

本项目废水主要为主要为职工生活用水及设备冷却用水，设备冷却用水全部蒸发损耗，产生废水主要为生活污水，生活污水依托厂区现有化粪池处理后排入市政管网，经碧水蓝天（聊城）水处理有限公司深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排，最终进入徒骇河。

（2）废气污染源及其治理措施

本项目废气主要为贴合过程产生的VOCs。项目布料、海绵床剖片贴合过程需要采用树脂胶黏剂并辅以高温处理，胶黏剂在此过程挥发产生VOCs，产生的有机废气通过“过滤棉+活性炭吸附床+UV灯管”处理后，经过15米高排气筒排放，贴合过程中未被收集的废气加强车间通风以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为空压机、劈刀机、打包机等设备运行时产生的噪声，通过采取车间隔声、基础减振、距离衰减等措施，降低对外环境的影响。

（4）固体废物

本项目生产过程中产生的一般固体废物主要为贴合、裁切、缝制等过程产生的下脚料，职工生活垃圾，下脚料定期清运外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处理；危险废物主要为设备运行维护产生废润滑油、废润滑油桶，废气处理过程产生废过滤棉、废活性炭、废UV灯管，经过现场勘查废润滑油、废润滑油桶暂时未产生，产生后暂存危废间，委托有资质单位进行处置，废活性炭、废过滤棉、废灯管委托茌平通行环保设备有限公司进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东聊和环保科技有限公司出具的《聊城海克潜水运动用品有限公司潜水衣、冲浪衣等加工迁建项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》监测结果表明：

①废气

验收监测期间，有组织VOCs最高排放浓度为0.73mg/m3，排放速率最高为2.1×10-3kg/h，VOCs排放浓度、排放速率均满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019）表1第II时段排放限值。无组织苯、甲苯、二甲苯均未检出，VOCs小时浓度最高为0.34mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》(DB37/2801.7-2019）表2及表3相关标准要求。

总量控制：根据企业提供年运行时间为7200小时，本项目VOCs折算为满负荷排放总量为0.0168t/a，满足本项目迁建后VOCs排放量0.314t/a。

②废水

验收监测期间，废水pH为7.6-7.8，化学需氧量最高排放浓度为284mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为117mg/L，氨氮最高排放浓度为8.79mg/L，悬浮物最高排放浓度为180mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中的A等级标准及聊城碧水蓝天（聊城）水处理有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在56.2-57.7(dB)之间，夜间噪声在44.8-48.3(dB)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值。

④固废

本项目生产过程中产生的一般固体废物主要为贴合、裁切、缝制等过程产生的下脚料，职工生活垃圾，下脚料定期清运外售综合利用，生活垃圾委托环卫部门清运处理；危险废物主要为设备运行维护产生废润滑油、废润滑油桶，废气处理过程产生废过滤棉、废活性炭、废UV灯管，经过现场勘查废润滑油、废润滑油桶暂时未产生，产生后暂存危废间，委托有资质单位进行处置，废活性炭、废过滤棉、废灯管委托茌平通行环保设备有限公司进行处置。

（2）环境管理调查

公司制定了《聊城海克潜水运动用品有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、专家意见

（1）项目运营过程中，一般工业固废严格按照《新固废法》执行。

（2）项目加工过程中，注意厂区卫生，及时清理，保持清洁。

（3）贴合机运行过程中需要进一步密闭，提高废气收集效率，减少无组织排放。

（4）进一步规范危废间建设，严格落实双人双锁制度，做好危废间防渗、防漏工作。

六、验收结论

验收组一致认为该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。按环境影响报告表及审批要求建设了环境保护设施。验收监测各项指标满足国家相关排放标准。

鉴于项目符合国家和地方相关产业标准及准入要求，用地符合当地规划，环保设施与生产配套，验收期间各项监测指标满足国家相关排放标准，该项目通过环保验收。

聊城海克潜水运动用品有限公司验收组

2021年07月24日